zxPermeability Test اختبار النفاذية

المواصفة

- اختبار ارتفاع المياه الثابت ASTM, (D 2434-00)

- اختبار ارتفاع المياه المتغير ASTM D 5084

وضع العينة في قالب الاختبار

قالب الاختبار عبارة عن أسطوانة قطر 5 سم وارتفاع 5 سم.

- يتم وضع عينة التربة المفككة في قالب الاختبار على 3 طبقات مع دمك كل طبقة وتسوية سطحها. او أخذ قالب العينة للموقع لإحضار عينة متماسكة لها نفس ابعاد القالب في حالة التربة المتماسكة.

- يتم وضع العينة المراد اختبارها في قالب الاختبار داخل مادة مطاطية لضمان عدم تسرب المياه من جوانب القالب وتكون المياه المارة خلال التربة فقط

- يتم وضع اعلى وأسفل العينة ورقة ترشيح ثم وسط منفد للمياه يحجب التربة.

- يتم ربط القالب.

وضع العينة في قالب الاختبار

خطوات الاختبار

- توضع العينة في قالب الاختبار.

- يتم ملئ الجهاز بالمياه.

- يتم ضبط الجهاز طبقا لنوع الاختبار .

| - Falling head test: - اختبار الضغط المتغير يستخدم للتربة الناعمة (الطين والطمى أو الخليط منهم) | - Constant head test: - اختبار الضغط الثابت ويستخدم للتربة الخشنة (الرمل) |
| --- | --- |
| - يتم وضع القالب في المكان المخصص له داخل الجهاز. - تترك العينة حتى تمام التشبع. - يتم قياس انخفاض المياه في الجهاز عن مستوى كوبري القياس. - يتم قياس انخفاض المياه في قالب العينة عن مستوى كوبري القياس. - يتم تكرار الخطوتين السابقتين مرة في بداية التجربة ومرة أخرى في نهاية التجربة لحساب فرق الضغط على العينة. - حساب معامل النفاذية من القانون التالي: K=a*LA*t2-t1*lnh1h2 | - يتم توصيل المياه بخزان الجهاز ليضمن ثبوت ضغط المياه طوال التجربة. - يتم وضع القالب في المكان المخصص له داخل الجهاز. - تترك العينة حتى تمام التشبع. - تنقل المياه المارة من التربة بقنطره لتوصلها لفتحة توصلها الى انابيب مدرجه يتم تجميع المياه فيها. - يتم تسجيل زمن بداية تجميع المياه وزمن نهاية التجميع. - يتم تسجيل حجم المياه المجمع في الانبوب خلال زمن t - حساب معامل النفاذية من القانون التالي: K=V x Lh x A x t |

| وضع العينات في الجهاز | قياس فرق الضغط في تجربة الضغط المتغير | انابيب تجميع المياه في اختبار الضغط الثابت |
| --- | --- | --- |